Все команды имеют текстовый формат и для удобства обработки все данные и команды в виде цифр и имеют ширину 24 символа без учета стоп символа 0x0D и старт символов «:» или «!». Перед каждой посылкой необходимо слать байт синхронизации 0xFF. Полученный ответ ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять по контрольной сумме

Команды в следующем формате:

| Старт символ | Заголовок | Код команды | Данные | CRC8 | Стоп символ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | NC-CV | 1 число | 16 чисел | 2 числа в HEX формате | Перенос строки (0x0D) |

Ответы в следующем формате:

| Старт символ | Обязательная часть | Данные | CRC8 | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | NC-CV, | 16 чисел | 2 числа в HEX формате | Перенос строки (0x0D) |

Символы переноса строки и контрольной суммы в примерах далее опускаются. Контрольная сумма CRC8 является простой суммой кодов всех символов, без учета старт символа.

Положительный ответ на команду (по умолчанию) 0000000000000001, если не приходят в ответ данные или ошибка. Если ответа нет или пришел ответ с неверной CRC, то команду нужно передать повторно.

По умолчанию модуль находиться в автоматическом режиме (см. ниже).

Если модуль получит команду с неверными параметрами, то он ответит ошибкой ERROR0000000000x, где х=1 – ошибка контрольной суммы, х=2 – неверные параметры команды, х=3 – параметр занят (запись реле в автоматическом режиме, например). Любые данные, не содержащие обязательной части (см. таблицы) и кода команды модулем игнорируются.

Запись следующей команды желательно производить после получения ответа от модуля.

Общие команды

- Быстрый тест на наличие связи между программой и USB-модулем

Команда: 00000000000000000 (контрольная сумма 0x87)

Ответ: 0000000000000001

- Перевод модуля в режим ручного управления солярием. В этом режиме включение-выключение ламп и вентиляторов производится "вручную", соответственно режимами, отсчетом времени и др. занимается программа на компьютере.

Команда: 10000000000000000

Ответ: 0000000000000001

- Перевод модуля в режим автоматического управления солярием.

Команда: 20000000000000000

Ответ: 0000000000000001

- Вывод версии программного обеспечения модуля

Команда: 30000000000000000

Ответ: 000000000000xxxx

где xxxxxx соответствует версии программы.

Например, 0000000000003000 означает, что версия 3.000

- Чтение состояния кнопок соляриев

Команда: 40000000000000000

Ответ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Каждая "x" соответствует кнопкам одного солярия с первого по шестнадцатый.

Возможные варианты "x":

0 – ничего не нажато

1 – нажата кнопка стоп

2 – нажата кнопка старт

3 – нажаты одновременно кнопки старт и стоп

Например: 1000320000000000 – в первом солярии нажата кнопка стоп, в пятом – старт и стоп, в шестом – старт, в остальных – ничего не нажато.

- Чтение состояний реле

Команда: 50000000000000000

Ответ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Полная аналогия с пунктом 7.

Команды ручного режима

- Включение-выключение реле

Команда: 6xxxxxxxxxxxxxxxx

Ответ: 0000000000000001

По аналогии с чтением кнопок.

Возможные варианты "x":

0 –выключено оба реле

1 – включено реле охлаждения

2 – включено реле ламп

3 – включено оба реле

Например: 61000320000000000 – в первом солярии включено охлаждение, в пятом – лампы и охлаждение, в шестом – только лампы, в остальных – все выключено.

Команды автоматического режима

- Запись времени загара и времени охлаждения для определенного солярия

Команда: 7xx0000000yyyyzzz

Ответ: 0000000000000001

где "xx" – номер солярия (от 1 до 16), "yyyy" – время загара в четырехзначном формате в секундах, "zzz" - время охлаждения в трехзначном формате в секундах.

Например: 70500000000900060 – пятый солярий, 15 минут загара, 1 минута охлаждения

- Принудительный запуск или остановка загара определенного солярия

Команда: 8xx0000000000000y

Ответ: 0000000000000001

где "xx" – номер останавливаемого солярия (от 1 до 16)

"y" – 1-запустить сеанс (эквивалент кнопки старт солярия), 0-остановить сеанс (эквивалент кнопки стоп солярия)

К сведению: кнопки солярия имеют больший приоритет, т.е. если в солярии нажата кнопка стоп, то программный запуск сеанса ничего не даст.

- Чтение текущего состояния определенного солярия

Команда: 9xx00000000000000

Ответ: 00000000pyyyyzzz

где xx – номер солярия, p – текущее состояние, yyyy – оставшееся время загара в четырехзначном формате в секундах, zzz – оставшееся время охлаждения в трехзначном формате в секундах

Возможные варианты p:

0 – сеанс окончен

1 – охлаждение

2 – пауза загара или ожидание начала сеанса

3 – загар

Частичная аналогия с пунктом 8